Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského, Trenčín

Protokol o meraní

Zadanie:

Meranie prevodovej charakteristiky bipolárneho tranzistora

Meranie vypracoval: Ing. Pavol Kollár, PhD.

Dátum merania: 01.10.2025

Miesto merania: učebňa č. 62, SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín

# Zadanie úlohy

Zmerajte prevodové charakteristiky bipolárneho tranzistora typu NPN pri rôznych napätiach UCE.

# Rozbor úlohy

Prevodovú charakteristiku tranzistora budeme merať v zapojení so spoločným emitorom a to tak, že nastavíme konštantné napätie UCE a meriame prúdy IB a IC. Pre kontrolu meriame aj napätia UBE a UCE. Podiel prúdov IC a IB nám udáva prúdový zosilňovací činiteľ v zapojení so spoločným emitorom - h21E.

# Schéma zapojenia

Na meranie sme použili bipolárny tranzistor typu NPN KFY46, 2 ks digitálnych ampérmetrov, 2 ks digitálnych voltmetrov, bázový rezistor a 2 ks napájacích zdrojov.

Ampérmeter A1: rozsah mikroampér DC

Ampérmeter A2: rozsah miliampér DC

Voltmetre V1 a V2: rozsah volt DC

RB: 10 000 ohm (10 kΩ)

P1:   2 000 ohm (10 kΩ)

U1, U2: 0,8 – 10 V

T: KFY46

# Popis merania

Po zapojení elektrického obvodu pre meranie a jeho kontrole boli na zdrojoch nastavené minimálne hodnoty výstupných napätí (0,8 V). Pre dosiahnutie minimálneho bázového prúdu bolo potrebné použiť potenciometer P1 vo funkcii deliča napätia, pretože napätie zdroja = 0,8 V pri použití bázového odporu 10 kΩ bolo príliš vysoké pre nastavenie bázového prúdu = 0,1 µA. Po zapnutí výstupov zdrojov bolo na zdroji U2 nastavené napätie cca 3,00 V, keďže prvé meranie bolo vykonané pri hodnote UCE = 3V. Zvyšovaním napätia na zdroji U1 sa zvyšoval prúd báze tranzistora IB nelineárne najprv po 0,1 µA. Boli odčítané namerané hodnoty IB, UBE, IC, UCE, hodnoty boli zaznamenané a meranie pokračovalo tak, aby IC nepresiahol maximálnu hodnotu 70 mA a UCE ostalo konštantné = 3 V.

Toto meranie bolo zopakované pre hodnoty UCE = 6 a 9 V.

# Namerané hodnoty

| UBE [mV] | IB [uA] | UCE [V] | IC [mA] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UCE = 3 V |
| 0,476 | 0,1 | 3,022 | 0,00 |
| 0,499 | 0,2 | 3,022 | 0,00 |
| 0,516 | 0,3 | 3,022 | 0,03 |
| 0,520 | 0,4 | 3,022 | 0,02 |
| 0,527 | 0,5 | 3,022 | 0,03 |
| 0,540 | 0,7 | 3,022 | 0,05 |
| 0,550 | 1,0 | 3,022 | 0,07 |
| 0,559 | 1,5 | 3,022 | 0,12 |
| 0,568 | 2,0 | 3,022 | 0,17 |
| 0,575 | 2,5 | 3,022 | 0,22 |
| 0,584 | 3,5 | 3,022 | 0,32 |
| 0,594 | 5,0 | 3,022 | 0,46 |
| 0,603 | 7,0 | 3,022 | 0,67 |
| 0,614 | 10,0 | 3,022 | 0,99 |
| 0,621 | 13,0 | 3,022 | 1,30 |
| 0,627 | 16,0 | 3,022 | 1,63 |
| 0,633 | 20,0 | 3,022 | 2,05 |
| 0,640 | 25,0 | 3,022 | 2,61 |
| 0,645 | 30,0 | 3,022 | 3,18 |
| 0,649 | 35,0 | 3,022 | 3,77 |
| 0,653 | 40,0 | 3,022 | 4,31 |
| 0,659 | 50,0 | 3,022 | 5,46 |
| 0,684 | 60,0 | 3,021 | 6,65 |
| 0,723 | 70,0 | 3,021 | 7,83 |
| 0,668 | 80,0 | 3,021 | 9,07 |
| 0,673 | 90,0 | 3,021 | 10,26 |
| 0,677 | 100,0 | 3,021 | 11,48 |
| 0,684 | 120,0 | 3,021 | 14,03 |
| 0,690 | 150,0 | 3,021 | 17,75 |
| 0,709 | 200,0 | 3,020 | 23,80 |
| 0,708 | 250,0 | 3,019 | 30,52 |
| 0,702 | 300,0 | 3,019 | 37,27 |
| 0,734 | 350,0 | 3,018 | 45,10 |
| 0,720 | 400,0 | 3,018 | 51,96 |

| UBE [mV] | IB [uA] | UCE [V] | IC [mA] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UCE = 6 V |
| 0,464 | 0,1 | 6,013 | 0,00 |
| 0,488 | 0,2 | 6,013 | 0,00 |
| 0,513 | 0,3 | 6,013 | 0,01 |
| 0,518 | 0,4 | 6,013 | 0,02 |
| 0,526 | 0,5 | 6,013 | 0,03 |
| 0,540 | 0,7 | 6,013 | 0,04 |
| 0,550 | 1,0 | 6,013 | 0,07 |
| 0,559 | 1,5 | 6,013 | 0,12 |
| 0,567 | 2,0 | 6,013 | 0,17 |
| 0,575 | 2,5 | 6,013 | 0,22 |
| 0,584 | 3,5 | 6,013 | 0,31 |
| 0,594 | 5,0 | 6,013 | 0,47 |
| 0,604 | 7,0 | 6,013 | 0,67 |
| 0,613 | 10,0 | 6,013 | 0,98 |
| 0,620 | 13,0 | 6,013 | 1,32 |
| 0,626 | 16,0 | 6,013 | 1,64 |
| 0,632 | 20,0 | 6,013 | 2,10 |
| 0,638 | 25,0 | 6,013 | 2,67 |
| 0,643 | 30,0 | 6,013 | 3,25 |
| 0,646 | 35,0 | 6,013 | 3,85 |
| 0,648 | 40,0 | 6,013 | 4,44 |
| 0,654 | 50,0 | 6,013 | 5,73 |
| 0,658 | 60,0 | 6,013 | 6,95 |
| 0,662 | 70,0 | 6,013 | 8,23 |
| 0,665 | 80,0 | 6,013 | 9,40 |
| 0,668 | 90,0 | 6,013 | 10,75 |
| 0,669 | 100,0 | 6,013 | 12,09 |
| 0,673 | 120,0 | 6,013 | 14,75 |
| 0,672 | 150,0 | 6,013 | 18,90 |
| 0,676 | 200,0 | 6,013 | 25,70 |
| 0,676 | 250,0 | 6,011 | 32,30 |
| 0,677 | 300,0 | 6,010 | 39,50 |
| 0,693 | 350,0 | 6,010 | 46,00 |
| 0,687 | 400,0 | 6,009 | 53,00 |

| UBE [mV] | IB [uA] | UCE [V] | IC [mA] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UCE = 9 V |
| 0,473 | 0,1 | 9,00 | 0,00 |
| 0,493 | 0,2 | 9,00 | 0,01 |
| 0,512 | 0,3 | 9,00 | 0,01 |
| 0,521 | 0,4 | 9,00 | 0,02 |
| 0,528 | 0,5 | 9,00 | 0,03 |
| 0,538 | 0,7 | 9,00 | 0,05 |
| 0,549 | 1,0 | 9,00 | 0,07 |
| 0,560 | 1,5 | 9,00 | 0,12 |
| 0,569 | 2,0 | 9,00 | 0,18 |
| 0,576 | 2,5 | 9,00 | 0,22 |
| 0,585 | 3,5 | 9,00 | 0,31 |
| 0,594 | 5,0 | 8,99 | 0,49 |
| 0,603 | 7,0 | 8,99 | 0,75 |
| 0,613 | 10,0 | 8,99 | 1,00 |
| 0,620 | 13,0 | 8,99 | 1,34 |
| 0,626 | 16,0 | 9,00 | 1,67 |
| 0,631 | 20,0 | 9,00 | 2,13 |
| 0,636 | 25,0 | 9,00 | 2,69 |
| 0,640 | 30,0 | 8,99 | 3,32 |
| 0,643 | 35,0 | 8,99 | 3,91 |
| 0,646 | 40,0 | 9,00 | 4,54 |
| 0,651 | 50,0 | 8,99 | 5,82 |
| 0,655 | 60,0 | 8,99 | 7,17 |
| 0,657 | 70,0 | 8,99 | 8,50 |
| 0,660 | 80,0 | 8,99 | 9,78 |
| 0,661 | 90,0 | 8,99 | 11,25 |
| 0,681 | 100,0 | 8,99 | 12,56 |
| 0,785 | 120,0 | 8,99 | 15,37 |
| 0,666 | 150,0 | 8,99 | 19,66 |
| 0,673 | 200,0 | 8,99 | 26,96 |
| 0,674 | 250,0 | 8,99 | 34,63 |
| 0,752 | 300,0 | 8,99 | 42,30 |
| 0,764 | 350,0 | 8,99 | 50,11 |
| 0,759 | 400,0 | 8,99 | 58,60 |

# Grafické zobrazenie nameraných hodnôt

Sumárna prevodová charakteristika zobrazuje závislosť prúdu kolektora IC od prúdu báze IB. Z grafu je zrejmé, že prevodová charakteristika je veľmi málo závislá od hodnoty napätia UCE. Ďalej grafické znázornenie ukazuje, že meranie sme vykonali v lineárnej oblasti prevodových charakteristík.

# Zhodnotenie merania

Meraním sme potvrdili lineárnu závislosť kolektorového prúdu bipolárneho tranzistora IC od jeho bázového prúdu IB. Koeficient, nazvaný prúdový zosilňovací činiteľ h21E je mierne závislý od napätia kolektor – emitor UCE, čo potvrdzuje grafická závislosť z bodu 6. tohto protokolu. Z nameraných hodnôt je výpočtom možné zistiť parameter h21E = 117.

Meranie prebehlo úspešne, viac meraní pre rôzne hodnoty UCE sme nevykonali pre časovú náročnosť merania a veľký počet nameraných hodnôt pri jednom napätí UCE.